Załącznik nr 3 do zaproszenia-Parametry techniczne  łodzi żaglowej typu omega Ω w ilości 1 szt.

OPIS PARAMETRÓW ŁODZI

wymiary:

długość całkowita: 6,20 m

szerokość całkowita: 1,80 m

zanurzenie: 0,16 m

zanurzenie z mieczem: 0,96 m

wysokość masztu: 8,30 m

WYPOSAZENIE LODZI

- Kadłub odpływowy  z laminatu z komorami wypornościowymi zakręcanymi  na dekle

-  okucia: sztagownik, wantowniki, ucha achtersztagu, knagi  i odbojnica

- pasy balastowe

- wózki szotowe 2 szt

- kabestany 2 szt

- bloczki

- szoty foka

- szoty grota z bloczkami (talia)

- komplet olinowania stałego i ruchomego

-  maszt ze stopów lekkich

- bom  ze stopów lekkich

- roler foka

- okucia steru wykonane ze stopów lekkich

- płetwa sterowa wykonana z laminatu

- rumpel z przedłużką ze stopów lekkich

- miecz wykonany ze stopów lekkich

- kolor kadłuba biały, pokładu biały ,kokpit szary

- komplet żagli grot i fok z dakronu

-napisy na żaglach wykonane wg projektu Zamawiającego (herb, logo ) należy uzgodnić przed realizacją zamówienia

- napisy na kadłubie łódki wykonane wg projektu Zamawiającego ( nazwa , adres strony internetowej)

OKRES GWARANCJI 24M-CE