## Karta dokumentacyjna osuwiska

| 1. Numer ewidencyjny: | 1 | 8 | - | 6 | 4 | - | 0 | 1 | 1 | - |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numer roboczy osuwiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | A | B | 3 |

| 2. Lokalizacja osuwiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Miejscowość: |  | 2. Gmina: |  |  | 3. Powiat: |  |  | 4. Województwo: |  |
| Tarnobrzeg |  | Tarnobrzeg |  |  | Tarnobrzeg |  |  | Podkarpackie |  |
| 5. Mapa topograficzna 1:10000 : |  |  | 6. Arkusz SMGP 1:50000: |  |  | 7. Współrzędne geograficzne: |  |  |  |
| M-34-056-A-d-1 |  |  | Tarnobrzeg (888) |  |  | 21º39’41’’E |  |  | 50º33’25’’N |
| 8. Kraina geograficzna: | 9. Jednostka tektoniczna: |  |  | 10. Zlewnia: |  |  | 11. Inne dane lokalizacyjne |  |  |
| Kotlina sandomierska | Zapadlisko Przedkarpackie |  |  | Wisły |  |  | Osiedle Miechocin, ul. Mickiewicza |  |  |

| 3. Charakterystyka osuwiska: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Sytuacja geomorfologiczna: |  |  | 2. Układ geologiczny: |  |
| Skarpa przykorytowa/ stok cały |  |  | asekwentne |  |
| 3. Rodzaj materiału: | 4. Rodzaj ruchu: |  |  | 5. Stopień aktywności: |
| Zwietrzelinowo - gruntowe | Zsuw, obryw |  |  | Aktywne |
| 6. Krótki opis słowny: Osuwisko powstałe w obrębie skarpy wzdłuż pradoliny Wisły w 1998 r. Nisza główna osuwiska uszkodziła nawierzchnię ul. A. Mickiewicza. Osuwisko stwarzało duże zagrożenie, stąd podjęto szereg działań zmierzających do jego ustabilizowania. Powstało w obrębie iłów, glin i piasków gliniastych zalegających na neogeńskich iłach krakowieckich. W 2010 r. nastąpiło dmłodzenie osuwiska, czego efektem są spękania budynku mieszkalnego przy ul. A. Mickiewicza 122. |  |  |  |  |

| 4. Parametry morfometryczne osuwiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. ogólne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Powierzchnia: |  | 2. Długość: | 3. Szerokość: | 4. Wysokość maks.: |  |  | 5. Wysokość min.: |  |  |  | 6. Rozpiętość pionowa |  |  |
| 0,70 ha |  | 80m | 110 m | 159,6 m n.p.m. |  |  | 146 m n.p.m. |  |  |  | 13,6 m |  |  |
| 7. Nachylenie: |  | 8. Azymut: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 º |  | 270 º |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | b. skarpa osuwiskowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Wysokość skarpy głównej: |  | 10. Nachylenie skarpy głównej: | 11. Szczeliny powyżej skarpy głównej: | 12. Skarpy wtórne: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 m |  | 36 º | brak | Tak |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. jęzor i koluwium: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Wysokość czoła: |  | 14. Długość powierzchni koluwium: | 15. Nachylenie powierzchni koluwium: | 16. Miąższość koluwium: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | mierzona: |  | szacowana |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 m |  | 76 m | 9 º | do 8 – 10 m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. stok, na którym jest osuwisko: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Typ stoku: |  | 18. Nachylenie: | 19. Ekspozycja: | 20. Długość: |  |  | 21. Wysokość: |  |  |  |  |  |  |
| Prosty |  | 11 º | W | 125 m |  |  | 14 m |  |  |  |  |  |  |

| 5. Podłoże osuwiska: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Rodzaj utworów: | 2. Wiek utworów: |  | 3. Zaleganie warstw: | 4. Tektonika: |
| Iły krakowieckie | Neogen - miocen |  | Skośne do stoku | Brak uwarunkowań tektonicznych |

| 6. Materiał koluwialny: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gliny, iły |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 7. Przejawy wód powierzchniowych i gruntowych w obrębie: |  |
| --- | --- |
| 1. Koluwium: | 2. Skarpy głównej i stoku powyżej skarpy: |
| Wysięki, podmokłości, bagniska | Brak |
| 3. Stoku poniżej osuwiska: | 4. Stoku po bokach osuwiska: |
| Zbiornik wodny - staw | Ciek wzdłuż granicy północnej |

| 8. Wiek i geneza osuwiska: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Data powstania: | 2. Rozwój osuwiska w czasie: |  | 3. Przyczyna ruchu osuwiskowego: |
| 1998 r. | Osuwisko wykazuje powolne ruchy objawiające się pękaniem budynku mieszkalnego w jego obrębie (budynek odchyla się od pionu w kierunku schodzenia mas koluwialnych (maj – wrzesień 2010 r.) |  | Naturalna. Infiltracja wód opadowych. |

| 9. Użytkowanie terenu w obrębie osuwiska: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | a. pokrycie stoku: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Lasy: |  | 2. Zarośla krzewiaste: |  | 3. Łąki i pastwiska: |  | 4. Grunty orne: |  | 5. Sady: |  | 6. Nieużytki: |  |
| NIE |  | TAK |  | TAK |  | NIE |  | TAK |  | TAK |  |
|  | b. zabudowa: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Mieszkalna: |  |  | 8. Gospodarcza: |  |  | 9. Przemysłowa/usługowa: |  |  | 10. Użyteczności publicznej: |  |  |
| TAK 2 budynki mieszkalne |  |  | TAK 4 budynki gospodarcze |  |  | NIE |  |  | NIE |  |  |
| 11. Zabytkowa/sakralna: |  |  | 12. Inna: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIE |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | c. infrastruktura komunikacyjna: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. Drogi: |  |  |  | 14. Linie kolejowe: |  |  |  |  |  |  |  |
| TAK Ul. A. Mickiewicza |  |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |  |
|  | d. linie przesyłowe: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. Linie energetyczne |  |  | 16. Linie telefoniczne: |  |  | 17. Wodociągi: |  |  | 18. Kanalizacja: |  |  |
| NIE |  |  | NIE |  |  | NIE |  |  | NIE |  |  |
| 19. Gazociągi: |  |  | 20. Inne: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| NIE |  |  | NIE |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 10. Powstałe szkody i zagrożenia: |  |
| --- | --- |
| 1. Uprawy: | 6. Uprawy: |
| TAK - zniekształcenie pow. Terenu | TAK - zagrożony teren posesji położonych na terenie działek nr 241/1 i 242/1 |
| 2. Zabudowa: | 7. Zabudowa: |
| TAK - pęknięcia budynku mieszkalnego przy ul. A. Mickiewicza 122 | TAK - 2 budynki mieszkalne oraz 4 gospodarcze na terenie działek nr 241/1 oraz 242/1 |
| 3. Infrastruktura komunikacyjna: | 8. Infrastruktura komunikacyjna: |
| TAK - uszkodzona droga (ul. A. Mickiewicza) | TAK - ul. A. Mickiewicza |
| 4. Linie przesyłowe: | 9. Linie przesyłowe: |
| NIE | TAK |
| 5. Inne: | 10. Inne: |
| 11. Ocena możliwości wystąpienia dalszych ruchów osuwiskowych: |  |
| W ramach prac nad stabilizacją osuwiska po jego uruchomieniu w 1998 r. stwierdzono występowanie w jego rejonie powyżej grubej serii neogeńskich iłów krakowieckich przykrytych czwartorzędowymi glinami oraz piaskami gliniastymi. Taki rodzaj utworów wykazuje szczególną podatność na osuwanie, szczególnie w warunkach silnego zawilgocenia. Wskutek sorbowania wody ulegają uplastycznieniu, co sprzyja powstawaniu ruchów osuwiskowych. Osuwisko mimo stabilizacji przeprowadzonej po 1998 roku uaktywniło się (pęknięcia budynku na posesji nr 122 – budynek otynkowano w 2002 r.). W związku z wykonaniem w br. odwodnienia drogi (ul. A. Mickiewicza) nad posesją prawdopodobieństwo dalszych ruchów osuwiskowych uległo z pewnością zmniejszeniu, ale nie wyelimonowało zagrożenia. Konieczna jest stała obserwacja terenu. |  |

| 11. Rodzaje i zakres wykonanych prac zabezpieczających: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| TAK | NIE | Projekt budowlany: Zabezpieczenie stateczności skarpy. Mgr inż. Piotr Zygmunt, mgr inż. Wojciech Jachymczyk. Pracownia Projektowa „TARBUD” S. A. Tarnobrzeg, styczeń 1999 r. Zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym wykonano szereg prac zabezpieczających i stabilizujących teren w obrębie postwałego osuwiska, a w szczególności: - konstrukcję oporową z 16 sztuk pali Ø 40 cm, - zasypkę dociążającą ze żwiru gruboziarnistego i tłucznia skalnego, - likwidację szczelin, - odwodnienie powierzchni osuwiskowej w postaci systememu rowów powierzchniowych. - wstępnego ukształtowania pobocza drogi poprzez wykonanie nasypu ze żwiru gruboziarnistego i tłucznia skalnego. W 2010 roku zabezpieczono nasyp drogi płytami ażurowymi oraz wykonano rów odwadniający odcinek drogi nad osuwiskiem. |  |

| 12. Prowadzenie instrumentalnych prac monitoringowych: |  |  |
| --- | --- | --- |
| TAK | NIE | Opis: |

| 13. Stan badań: |  |
| --- | --- |
| SMGP ark. Tarnobrzeg (888), A. Romanek, 1984 Wykonanie badań geologicznych wraz z ekspertyzą geotechniczną stateczności skarpy przy ul. Mickiewicza w Tarnobrzegu, os. Miechocin i opracowaniem sposobu jej zabezpieczenia, oraz przedmiarem robót i kosztorysem inwestorskim na zabezpieczenie skarpy. Dr inż. J.Kirejczyk i inni. Tarnobrzeg, czerwiec 1998 r. |  |

| 14. Szkic (mapa) osuwiska: | 15. Przekrój geologiczny osuwiska: |  |
| --- | --- | --- |

| 16. Fotografia (-e) osuwiska: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Fot. 1. Widok na zabudowania poniżej zabezpieczonej skarpy głównej osuwiska powstałego w 1998 r. (drewniany budynek mieszkalny po lewej i gospodarczy na wprost - działka nr 242/1, widok w kier, N). |  | Fot. 2. Spękany budynek mieszkalny poniżej skarpy głównej osuwiska i zabezpieczonej ul. A. Mickiewicza (działka nr 241/1, widok w kier. NW). |
| Fot. 3. Kolektor otwarty przy krawędzi ul. A. Mickiewicza, wykonany w 2010 r. Poniżej działki 241/1 oraz 242/1. |  | Fot. 4. Betonowe płyty ażurowe „kratownice” zabezpieczające skarpę nasypu ul. A. Mickiewicza, uszkodzonego wskutek osunięcia w 1998 r. Poniżej zabudowania gospodarcze na terenie działki nr 242/1. |
| Fot. 5. Oznakowany kolektor otwarty przy krawędzi ul. A. Mickiewicza w rejonie działek 241/1 oraz 242.1 (widok w kierunku S). |  |  |

17. Uwagi o możliwości zabezpieczenia oraz dodatkowe informacje:

Stan aktualny: Osuwisko zostało zmienione w dużym stopniu wskutek przeprowadzonych prac stabilizacyjnych. Przebieg niszy głównej pokazują zdjęcia archiwalne wykonane podczas jego pierwszej dokumentacji. Obecnie nisza jest zabezpieczona płytami ażurowymi, a wzdłuż krawędzi jezdni ciągnie się kolektor odwadniający na odcinku powyżej osuwiska (Fot. (3, 4, 5)). W rejonie czoła osuwiska występuje teren podmokły, pokryty nieużytkami i zaroślami. W części południowej znajduje się niewielki zbiornik wód powierzchniowych. Równolegle do ścieżki oraz kanału, poniżej czoła osuwiska, biegnie obudowany betonowymi płytami rów melioracyjny. W północnej części osuwiska, wzdłuż granicy, zlikalizowany jest niewielki ciek powierzchniowy. Rzeźba wewnątrzosuwiskowa jest słabo zachowana. Na szkicu zaznaczono skarpę wtórną poniżej zabudowań. W wyniku osunięcia powstały następujące szkody: - uszkodzeniu uległa ul. A.Mickiewicza na długości działek nr: 241/1 oraz 242/1 (droga została wyremontowana i zdrenowana w 2010 r.). - działka nr 241/1: pęknięciu uległ budynek drewniany otynkowany w 2002 r. (szczelina szerokości ok. 3 cm między gankiem, a resztą budynku powstała w 2010 r.) - działka nr 728 oraz 729, ul A. Mickiewicza odpowiednio 101 oraz 103: zaobserwowano spękania budynku mieszkalnego i gospodarczego. Sposób rozwiązania: W świetle ilość i zakresu przeprowadzonych prac na omawianym obszarze najbardziej odpowiednim wydaje się być obserwowanie i monitorowanie terenu. Martwi pojawienie się nowych spękań, świadczących o aktywności stabilizowanego osuwiska. Istotnym problemem do rozwiązania jest usunięcie występujących w rejonie czoła podmokłości oraz zbiornika wód powierzchniowych. Idelanym rozwiązaniem byłoby osuszenie terenu w tym rejonie tak, aby materiał koluwialny nie był uplastyczniany u czoła osuwiskowego. W skrajnej sytuacji, gdyby osuwisko zagrażało zawaleniu się zabudowy, należałoby bezwzględnie ewakuować ludność z jego obszaru. Ujściowy odcinek kolektora krytego, odprowadzającego wody powierzchniowe z jezdni w miejscu wykonania rowu odwadniającego jej odcinek nad osuwiskiem należy wyprowadzić poza teren osuwiska i połączyć z rowem melioracyjnym albo kanałem.

| 18. Autor karty Imię i nazwisko: | 19. Kategoria i numer uprawnień geologicznych: | 20. Instytucja: | 21. Data wypełnienia: |
| --- | --- | --- | --- |
| dr Dariusz Grabowski mgr inż. Aleksander Biel | VIII-0141 | PIG – PIB | 13.09.2010 r. |