PRZEDMIAR ROBÓT

| Lp | Normatyw | Opis robót | Obmiar | Jm |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wykonanie kwatery grzebalnej „B” |  |  |  |  |
| 1 | KNR 02-01-0505-0500 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV | 2 400 | m2 |
| 2 | KNR 02-02-1804-1100 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | 80 | m |
| 3 | KNR 02-02-1805-1100 | Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników | 60 | m2 |
| 4 | KNR 02-31-0101-0100 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | 645 | m2 |
| 5 | KNR 02-31-0103-0100 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | 645 | m2 |
| 6 | KNR 02-31-0104-0500 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi – grubość warstwy po zag. 10 cm | 645 | m2 |
| 7 | KNR 02-31-0105-0700 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym – 3 cm grubość warstwy po zagęszczeniu | 645 | m2 |
| 8 | KNR 02-31-0109-0100 | Podbudowa betonowa z dylatacją – grubość warstwy po zagęszczeniu 12 cm | 645 | m2 |
| 9 | KNR 02-31-0407-0300 | Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 360 | m |
| Wykonanie kwatery grzebalnej „Ł” |  |  |  |  |
| 1 | KNR 02-01-0101-0100 | Mechaniczne karczowanie drzew z cięciem drewna piłą mechaniczną (śr. 10-15 cm) | 20 | szt |
| 2 | KNR 02-21-0112-0200 | Wykaszanie chwastów i jednorocznych samosiewów na terenie zadrzewionym | 150 | m2 |
| 3 | KNR 02-01-0505-0500 | Mechaniczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. IV | 2750 | m2 |
| 4 | KNR 02-02-1804-1100 | Ogrodzenie z siatki wysokości 1.5 m na słupkach stalowych z rur śr.70 mm o rozstawie 2.1 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych | 130 | m |
| 5 | KNR 02-01-0202-0200 | Roboty ziemne wykon koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat.III z transp. urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km | 1190 | m3 |
| 6 | KNR 02-31-0101-0100 | Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm | 792,5 | m2 |
| 7 | KNR 02-31-0103-0100 | Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-II | 792,5 | m2 |
| 8 | KNR 02-31-0104-0500 | Mechaniczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie lub na całej szer. drogi – gr. warstwy po zagęszczeniu. 10 cm | 792,5 | m2 |
| 9 | KNR 02-31-0105-0700 | Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechan – 3 cm gr warstwy po zagęszczeniu | 792,5 | m2 |
| 10 | KNR 02-31-0308-0300 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna o gr. 5cm | 792,5 | m2 |
| 11 | KNR 02-31-0308-0400 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna każdy dalszy 1 cm gr | 792,5 | m2 |
| 12 | KNR 02-31-0407-0300 | Obrzeża betonowe o wym.30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | 260 | m |